智慧家庭病床信息建设项目功能要求

（一）系统技术规格及要求

1、产品定位：基于5G信号全覆盖，通过下沉UPF和边缘云，建设区域级5G医疗专网，依托5G切片技术和边缘计算技术，面向医院、社康、家庭等不同的医疗应用场景，满足5G+智慧医疗应用网络需求，提高医疗机构和医务人员的工作效率，同时实现资源下沉，形成5G医疗专网整体的网络。

系统技术规格要求操作系统和数据库要求：

①标准化原则：参考瀑布流开发和敏捷开发模型，按照需求设计规划，UI按照规划出图，业务方通过后开始编写代码，编写后检测校验，最后交付。

②安全性：Laravel防止sql注入，对外接口做好安全策略，提供token的单一性，做好数据验签。重点部分做好日志和数据的记录。服务器安全攻防系统部署。与第三方交互部分，做好数据保密，不透露我方重点数据信息，比如，用户姓名，地址，联系电话，医护人员联系电话，姓名等信息。

③高效性：开发模式选择瀑布流+敏捷开发，敏捷开发具有开发效率高，反应速度快的特点，面对代码问题和需求可以快速处理，及时解决。

④灵活性、维护性原则:PHP作为面向对象语言，开发过程主要是继承，封装，低耦合。根据工程模式开发，可灵活使用单一模块，更改单一模块，互不影响。灵活性与可维护性强。

⑤扩展性原则：采用前后端分离模式+面向对象开发。模块之间低耦合，可拓展。

⑥整体化原则：需求从整体出发，完整表述各个模块之间的联合关系。

3、系统报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。(备注：此条不能修改)

4、系统要求：效解决服务期间的各类病历书写、医嘱录入、体征测量，片视频存证等需求，实现了从建床到家床服务以及撤床的整个流程，同时福田区家庭病床服务提出了订单式管理要求，方便医护人员使用移动端完成订单的接收，任务派发。数据后台根据权限不同处理和查看不同的数据。可7x24小时监测病人生命体征，数据实时上传到云端，医护人员在院内可进行远程查房、实时监测，对病人实施长期连续生命管理。形成家庭-社康-医院的长期连接和强效连接，将医疗服务延伸至家庭。

- 智能可穿戴设备数据流描述：

电子体温计、红外体温计、电子血压计、血氧仪通过蓝牙自动上传数据到平板系统中，平板提供显示及操作应用功能，平板通过WIFI与服务器进行连接，上传终端采集的数据到中央服务器，再有医生端应用通过服务器抓取数据进行服务与显示。

集群式管理：终端设备通过定制的蓝牙中继网关，通过蓝牙上传采集数据，再由蓝牙网关通过有线网络或WIFI进行数据传输至中央服务器，医生端通过网络抓取服务器数据进行显示。

- 系统功能参数要求

| 模块 | 功能清单 |
| --- | --- |
| 数据驾驶舱 | 首页多维度数据统计、查床计划地图展示、查床计划数据统计 |
| 病床管理-列表 | 建床列表以及建床信息筛选和查询 |
| 病床管理-新增 | 发起新建家庭病床，有必填和非必填信息区分 |
| 病床管理-建床申请 | 可查看新建家庭病床申请，筛选和查询以及修改操作 |
| 病床管理-审核列表 | 可查看新建家庭病床申请列表，筛选和查询，查看建床详细信息以及审核操作;以及对应的智能设备数据查阅 |
| 病床管理-撤床 | 家庭病床撤床列表筛选和查询，以及撤床详细信息查看，基于车床信息新建家庭病床操作 |
| 统计分析-建床统计 | 提供建床信息多维度筛选统计 |
| 统计分析-签到统计 | 医护签到详细信息以及签到信息的多维度筛选 |
| 统计分析-病谱分析 | 提供按照数量统计的疾病分析，并提供可视化图表供查阅 |
| 统计分析-归转分析 | 提供家庭病床归转多维度查询统计和分析，并提供多种展现方式和导出功能 |
| 统计分析-年龄分析 | 提供家庭病床归转多维度查询统计和分析，并提供多种展现方式和导出功能 |
| 统计分析-建床对比 | 提供按月的建床统计和基于大数据的多维度对比分析 |
| 设备管理 | 提供便捷的智能设备绑定管理以及智能设备数据查看等 |
| 机构管理-社康管理 | 提供社康信息多维度查询，社康信息新增，社康人员管理等功能 |
| 机构管理-区域管理 | 提供区域信息增删和修改等便捷的基础信息维护功能 |
| 模板管理 | 提供极大提升工作效率的公开模板和医护个人病历/护理模板查看和管理 |
| 个人中心 | 安全的医护个人签名信息管理 |
| 照片视频 | 实时监控患者情况 |
| 系统管理 | 系统账号以及系统配置管理 |
| 一键预警功能 | MC3执法仪设备为64bit4核1.5G A53核心，内置Android8.0操作系统，麦克风、红外灯、补光灯、全球定位系统(北斗、GPS)，1080P摄像头等，支持4G网络；支持多种分辨率拍摄录制、人脸识别功能、多语言语音翻译等等功能；结合后台指控平台，实现视频实时传输，团队统一调度，远程支援等指控一体化功能；医护人员在突发或异常时刻可一键预警，中控数据座舱可快捷的发现并及时予以响应。 |
| 互联互通 | 1.提供建床信息对接深圳市社区健康服务系统，深圳市社区健康服务系统建床号获取，建床信息推送 |
|  | 2.对接深圳市社区健康服务系统，接收深圳市社区健康服务系统医嘱信息 |
| 电子授权签字 | 以数字化电子授权签字，给医护人员提供便捷的电子签名方式 |
| 基于经纬度的签到/退 | 依托于基于位置的服务(LBS)，提供精准的医护签到/签退功能 |
| 医护端-家庭病床管理 | 1.提供移动端的家庭病床列表展示 2.家庭病床巡诊记录管理 3.首次护理记录的查看和编辑 4.撤床护理记录的管理 5.家庭并床会诊记录 6.家庭病床阶段小姐 7.家庭病床多个知情同意书等 8.家庭病床监护照片和视频存证查看和管理 9.其他相关记录管理 10.家庭病床建床操作 |
| 医护端-个人中心 | 个人信息管理以及建床申请信息查看 |
| 用户端-首页 | 提供关联家庭病床信息查看功能 |
| 用户端-家床服务 | 提供对应家庭并床的只能设备数据可视化查看功能 |
| 用户端-个人中心 | 家庭病床绑定功能 |
| 硬件设备接口对接 | 监督服务仪器对接、呈合设备对接 |
| 信息系统数据对接 | 前后端数据对接、用户数据统计对接、病床系统统计分析 |
| 硬件设备(工作平板) | 实时查看患者数据，根据大数据管理健康方案 |
| 多参数监护仪 | 监测心电图、心率、传统袖带血压、无袖带连续无创血压、血氧饱和度、脉搏等生命体征的、对使用者无束缚无干扰的穿戴式生命监测系统。患者在住院期间，统一佩戴病房内的无扰式生命监测设备，心电图、心率、血氧饱和度等生命信息数据即可通过WIFI自动上传至中心服务器（体温需要通过蓝牙体温计主动测量，数据自动上传），并实时在护士站的智慧监测与管理大屏上显示，若出现体温升高、心率加快、血氧饱和度降低等异常，医护人员可在第一时间得到通知。 |
| 额贴式睡眠监测仪 | 运用移动互联网技术，做为医院的院外延伸服务，面向社区、家庭的医疗服务延申，实时监测患者脑电、呼吸性能、血氧、脉率等功能 |
| 无扰式多参监测 | 通过物联网通信连续性监测患者的心电、心率、脉率、血氧、血压、体温、离床、等功能 |
| 标准版点测包 | 通过物联网通信连续性监测患者的心电、心率、脉率、血氧、血压、体温等功能 |
| 智能动态血压手表 | 独立物联网通信、数据实时上传、实时管理干预、对接院内管理系统及后台 |
| 智能检测设备 | 电子体温计、红外体温计、电子血压计、血氧仪通过蓝牙自动上传数据到平板系统中，平板提供显示及操作应用功能，平板通过WIFI与服务器进行连接，上传终端采集的数据到中央服务器，再有医生端应用通过服务器抓取数据进行服务与显示； |
| 集群式管理 | 终端设备通过定制的蓝牙中继网关，通过蓝牙上传采集数据，再由蓝牙网关通过有线网络或WIFI进行数据传输至中央服务器，医生端通过网络抓取服务器数据进行显示 |
| 服务器和数据存储 | 机架式服务器 CPU: ≥2*4214R银牌 内存: ≥128G 硬盘: ≥2*480G SATA SSD 2.5/4*12T SATA 3.5 7.2K 质保期:三年保修 |